- 消息格式

| 帧头 |  | 版本号 | 消息长度 |  | 消息ID |  |  |  | 参数 | 校验 | 帧尾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 可变长度 | 1 | 1 | 2 |
| 0xAA | 0xBB | 01 | 高字节 | 低字节 | 高 | — | — | 低 | —— | — | 0xEE | 0xFF |
| - 帧头：2字节，固定0xAABB，高字节在前； - 版本号：1字节，固定0x01； - 消息长度：2字节，从帧头至帧尾整个消息包的长度，按字节计算，高字节在前； - 消息ID：4字节，消息ID，高字节在前； - 消息参数：可变长度，该消息的参数，如果参数为空则跳过该字段； - 校验：1字节，从帧头到校验前一字节，按字节异或的结果； - 帧尾：2字节，固定采用0xEEFF，高字节在前。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- AUV -> Surface

  - 艇体状态上报

| 序号 | 字段名称 | 字符类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xAABB |
| 2 | 版本号 | 8位无符号数 | 1 | 0x01 |
| 3 | 消息长度 | 16位无符号数 | 2 | 0x000D(大端模式) |
| 4 | 消息ID | 32位无符号数 | 4 | 0xA0B00000 |
| 5 | 消息参数 | 8位无符号数 | 44 | 大端模式,参见下表 |
| 6 | 校验 | 8位无符号数 | 1 | 从帧头到校验和前一字节，按字节异或的结果 |
| 7 | 帧尾 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xEEFF (大端模式) |

| 序号 | 位置 | 单位 | 数值范围 | 数据类型 | LSB | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | Pos X |
|  | 2 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | Pos Y |
|  | 4 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | Pos Z |
|  | 6 |  |  | Uint32 |  | 故障码 |
|  | 10 |  |  | uchar |  | 状态机 |
|  | 11 | m | 0~6000 | Ushort | 0.1 | Depth |
|  | 13 | m | 0~6000 | Ushort | 0.1 | Altitude |
|  | 15 | deg | -180~180 | Short | 180/2^16 | Yaw |
|  | 17 | deg | -180~180 | Short | 180/2^16 | Pitch |
|  | 19 | deg | -180~180 | Short | 180/2^16 | Roll |
|  | 21 |  | 0~100 | Uchar | 1 | 电池电量 |
|  | 22 |  |  | Ushort | 0.1 | 电池电压 |
|  | 24 |  |  | Uchar |  | 电池温度-前 |
|  | 25 |  |  | Uchar |  | 电池温度-后 |
|  | 26 |  |  | Uchar |  | 电子舱温度 |
|  | 27 |  |  | Uchar |  | 浮力调节系统状态 |
|  | 28 |  |  | Float |  | Lat |
|  | 32 |  |  | Float |  | Lon |
|  | 36 |  |  | Uchar |  | 载荷上断电情况-1 |
|  | 37 |  |  | Uchar |  | 载荷上断电情况-2 |
|  | 38 |  |  | Uchar |  | 载荷上断电情况-3 |
|  | 39 |  |  | Uchar |  | 抛载状态（心跳监听状态），bit 0 mcu¦ bit 1 red_mcu |
|  | 40 |  |  | Ushort |  | 抛载剩余时间预留-1 |
|  | 42 |  |  | Uchar |  | 惯导状态 |
|  | 43 |  |  | Uchar |  | 惯导合速度 |
|  | 44 |  |  | Uchar |  | DVL状态 |
|  | 45 |  |  | Uchar |  | 声学通信状态预留-1 |
|  | 46 |  |  | Uchar |  | 声学通信状态预留-2 |
|  | 47 |  |  | Uchar |  | BD状态预留-1 |
|  | 48 |  |  | Uchar |  | BD状态预留-2 |
|  | 49 |  |  | Short | 0.1 | 舵角a |
|  | 51 |  |  | Short | 0.1 | 舵角b |
|  | 53 |  |  | Short | 0.1 | 舵角c |
|  | 55 |  |  | Short | 0.1 | 舵角d |
|  | 57 |  |  | Short |  | 推进器转速 |
|  | 59 |  |  | Short |  | 拉线位移传感器数据-1 |
|  | 61 |  |  | Short |  | 拉线位移传感器数据-2 |
|  | 63 |  |  | Short | 10000 | 直流无刷电机位置反馈 |
|  | 65 |  |  | Uhcar |  | 漏水检测 |

  - 任务状态上报

TO DO 备用24V

- Surface -> AUV

  - 任务信息下发

SEND:AA BB 01 00 E8 B0 A0 12 00 04 00 80 6D 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 13 EE FF

SEND:AA BB 01 00 E6 B0 A0 12 00 04 01 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 F1 EE FF

SEND:AA BB 01 00 E6 B0 A0 12 00 04 02 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 F2 EE FF

SEND:AA BB 01 00 9E B0 A0 12 00 04 03 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 80 4F 80 45 80 3B 80 31 80 31 80 31 8B EE FF

| 序号 | 字段名称 | 字符类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xAABB |
| 2 | 版本号 | 8位无符号数 | 1 | 0x01 |
| 3 | 消息长度 | 16位无符号数 | 2 | 0x00XX (大端模式) |
| 4 | 消息ID | 32位无符号数 | 4 | 0xB0AXX00(XX代表任务序号) |
| 5 | 消息参数 | 8位无符号数 | XX | 任务信息考虑分包 其中任务第一包包括最大时间, 若最大时间为0，默认取消任务 若最大时间为-1，默认开启任务 后续包不包括最大时间； Mode = 0 : section with depth Mode = 1: park with depth Mode = 2 : section with altitude 此时z为期望高度 Mode = 3: park with altitude 此时z为期望高度 Byte 0 ： sum_pkg_num Byte 1 ： cur_pkg_num Byte 2-3 : Max_time (－32767,＋32768) Byte 4+6n – 5+6n: x (－3276.7,＋3276.8) Byte 6+6n – 7+6n: y (－3276.7,＋3276.8) Byte 8+6n – 9+6n: z (－3276.7,＋3276.8) Byte 10+6n – 11+6n: phi (－3276.7,＋3276.8) Byte 12+6n – 13+6n: v (－3276.7,＋3276.8) Byte 14+6n – 15+6n: mode(omega) (－3276.7,＋3276.8) |
| 6 | 校验 | 8位无符号数 | 1 | 从帧头到校验和前一字节，按字节异或的结果 |
| 7 | 帧尾 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xEEFF (大端模式) |

  - 遥控指令下发

AA BB 01 00 18 B0 A0 00 01 80 31 80 31 80 31 80 31 80 31 80 31 19 EE FF

| 序号 | 字段名称 | 字符类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xAABB |
| 2 | 版本号 | 8位无符号数 | 1 | 0x01 |
| 3 | 消息长度 | 16位无符号数 | 2 | 0x0018(大端模式) |
| 4 | 消息ID | 32位无符号数 | 4 | 0xB0A00001 |
| 5 | 消息参数 | 8位无符号数 | 12 | 大端模式，见下表 |
| 6 | 校验 | 8位无符号数 | 1 | 从帧头到校验和前一字节，按字节异或的结果 |
| 7 | 帧尾 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xEEFF (大端模式) |

| 序号 | 位置 | 单位 | 数值范围 | 数据类型 | LSB | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  | Uchar |  | 控制使能标志位，依次如下 Bit 0 ~ 5,为使能控制，Bit 6为舵机置零位 |
| 2 | 1 |  |  | Uchar |  | 推进器信号量；100~200为负 |
| 3 | 2 |  |  | Short | 0.1 | 期望舵角-a |
| 4 | 4 |  |  | Short | 0.1 | 期望舵角-b |
| 5 | 6 |  |  | Short | 0.1 | 期望舵角-c |
| 6 | 8 |  |  | Short | 0.1 | 期望舵角-d |
| 7 | 10 |  |  | Short | 10000 | 期望无刷电机脉冲数（10000脉冲为1转） |

  - 上电控制指令下发

AA BB 01 00 0D B0 A0 00 02 09 06 EE FF

| 序号 | 字段名称 | 字符类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xAABB |
| 2 | 版本号 | 8位无符号数 | 1 | 0x01 |
| 3 | 消息长度 | 16位无符号数 | 2 | 0x000D(大端模式) |
| 4 | 消息ID | 32位无符号数 | 4 | 0xB0A00002 |
| 5 | 消息参数 | 8位无符号数 | 1 | 见下表 |
| 6 | 校验 | 8位无符号数 | 1 | 从帧头到校验和前一字节，按字节异或的结果 |
| 7 | 帧尾 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xEEFF (大端模式) |

| 0x00 | 湿舱 | 0x0B | Camera3 | 0x16 | Drop load1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 干舱 | 0x0C | Ahrs | 0x17 | Drop load2 |
| 0x02 | Nx | 0x0D | Ins | 0x18 | CTD |
| 0x03 | Raspberry | 0x0E | Va500 | 0x19 |  |
| 0x04 | Power chn | 0x0F | S450D | 0x1A | SetMcuRdy |
| 0x05 | Sensor chn | 0x10 | Dvl-rti | 0x1B | SetMcuLowerPower |
| 0x06 | Led1 front | 0x11 | Dvl-pf | 0x1C | Start init(Navigation) |
| 0x07 | Led2 left | 0x12 | Dvl-tsm | 0x1D | TBD |
| 0x08 | Led3 right | 0x13 | Sonar881l | 0x1E | TBD |
| 0x09 | Camera1 | 0x14 | Usbl | 0x1F | TBD |
| 0x0A | Camera2 | 0x15 | Thruster | 0x20 | Change to idle |
|  |  |  |  | 0x21 | Change to mission |
|  |  |  |  | 0x22 | Change to return |
|  |  |  |  | 0x23 | Change to dockseek |

  - 心跳下发

AA BB 01 00 0C B0 A0 00 03 0F EE FF

| 序号 | 字段名称 | 字符类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xAABB |
| 2 | 版本号 | 8位无符号数 | 1 | 0x01 |
| 3 | 消息长度 | 16位无符号数 | 2 | 0x000C(大端模式) |
| 4 | 消息ID | 32位无符号数 | 4 | 0xB0A00003 |
| 5 | 消息参数 | 8位无符号数 | 0 | 无 |
| 6 | 校验 | 8位无符号数 | 1 | 从帧头到校验和前一字节，按字节异或的结果 |
| 7 | 帧尾 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xEEFF (大端模式) |

  - 安全及控制配置情况下发

| 序号 | 字段名称 | 字符类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xAABB |
| 2 | 版本号 | 8位无符号数 | 1 | 0x01 |
| 3 | 消息长度 | 16位无符号数 | 2 | 0x001E(大端模式) |
| 4 | 消息ID | 32位无符号数 | 4 | 0xB0A00004 |
| 5 | 消息参数 | 8位无符号数 | 0 | 大端模式，见下表 |
| 6 | 校验 | 8位无符号数 | 1 | 从帧头到校验和前一字节，按字节异或的结果 |
| 7 | 帧尾 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xEEFF (大端模式) |

| 序号 | 位置 | 单位 | 数值范围 | 数据类型 | LSB | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | rule_x_range |
| 2 | 2 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | rule_y_range |
| 3 | 4 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | rule_depth_range |
| 4 | 6 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | rule_altitude_range |
| 5 | 8 | s | -3000~3000 | Short | 0.1 | park_time |
| 6 | 10 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | toleranceXY |
| 7 | 12 |  |  | Uchar |  | State_combine bit0: isDock bit1: isReturn Bit2: isRise Bit3: isSink |
| 8 | 13 |  |  | Uchar |  | State_combine bit0: isMissionRelative bit1: isDelaySink bit2 isGrantPos |
| 9 | 14 | m/s | -3000~3000 | Short | 1 | dock times |
| 10 | 16 |  |  | Short |  | TBD |
| 11 | 18 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | return_range |
| 12 | 20 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | return_pos_x |
| 13 | 22 | m | -3000~3000 | Short | 0.1 | return_pos_y |
| 14 | 24 |  | 0 or 1 | Uchar | 1 | pc_restart_enable |
| 15 | 25 |  |  | uchar |  | Pc_reconnect_times : 10 |
| 16 | 26 |  |  | Bool |  | State_combine bit0: camera/leds enable bit1: Side sonar enable Bit2: Wireless Comm enable |
| 17 | 27 |  |  | Uchar |  | Side_sonar_work_altiturde |
| 18 | 28 |  |  | Uchar |  | Side_sonar_range_l |
| 19 | 29 |  |  | Uchar |  | Side_sonar_range_h |
| 20 | 30 |  |  | Uchar |  | Side_sonar_absorb_l |
| 21 | 31 |  |  | Uchar |  | Side_sonar_absorb_h |
| 22 | 32 |  |  | Uchar |  | Side_sonar_gain_l |
| 23 | 33 |  |  | Uchar |  | Side_sonar_gain_h |
| 24 | 34 |  |  | Uchar |  | Grant pos time (mins) |
| 25 | 25 |  |  | Uchar |  | Grant pos mode: 0. Off thrusters mode: 1 Deptch with fx and mz |

  - 浮力调节系统控制指令

| 序号 | 字段名称 | 字符类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xAABB |
| 2 | 版本号 | 8位无符号数 | 1 | 0x01 |
| 3 | 消息长度 | 16位无符号数 | 2 | 0x001E(大端模式) |
| 4 | 消息ID | 32位无符号数 | 4 | 0xB0A00005 |
| 5 | 消息参数 | 8位无符号数 | 0 | 1.Uchar 0x01: 启动浮力调节 0x00: 停止浮力调节 2.Int 前油馕修正脉冲 3.Int 后油馕修正脉冲 |
| 6 | 校验 | 8位无符号数 | 1 | 从帧头到校验和前一字节，按字节异或的结果 |
| 7 | 帧尾 | 16位无符号数 | 2 | 固定0xEEFF (大端模式) |

- 故障码

由Uint32表示，共32个bit

如 0x00 00 00 01代表定位心跳丢失，具体如下：

| 位数 | 故障码 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0x00 00 00 01 | 定位心跳丢失 |
| 2 | 0x00 00 00 02 | DVL心跳丢失 |
| 3 | 0x00 00 00 04 | 深度高度计心跳丢失 |
| 4 | 0x00 00 00 08 | 惯导心跳丢失 |
| 5 | 0x00 00 00 10 | //推进器异常 TBD |
| 6 | 0x00 00 00 20 | 范围越界 |
| 7 | 0x00 00 00 40 | 深度越界 |
| 8 | 0x00 00 00 80 | 高度过低 |
| 9 | 0x00 00 01 00 | 电量过低 |
| 10 | 0x00 00 02 00 | 抛载超时 |
| 11 | 0x00 00 04 00 | 任务取消超时 |
| 12 | 0x00 00 08 00 |  |
| 13 | 0x00 00 10 00 |  |
| 14 | 0x00 00 20 00 |  |
| 15 | 0x00 00 40 00 |  |
| 16 | 0x00 00 80 00 |  |
| 17 | 0x00 01 00 00 | 推进器故障 |
| 18 | 0x00 02 00 00 | 舵机故障 |
| 19 | 0x00 04 00 00 | 无刷直流电机故障 |
| 20 | 0x00 08 00 00 | 电池故障 |
| 21 | 0x00 10 00 00 | 惯导故障 |
| 22 | 0x00 20 00 00 | DVL故障 |
| 23 | 0x00 40 00 00 | 声学通信定位设备自检异常 |
| 24 | 0x00 80 00 00 | CTD/AHRS无数据 |
| 25 | 0x01 00 00 00 |  |
| 26 | 0x02 00 00 00 |  |
| 27 | 0x04 00 00 00 |  |
| 28 | 0x08 00 00 00 |  |
| 29 | 0x10 00 00 00 |  |
| 30 | 0x20 00 00 00 |  |
| 31 | 0x40 00 00 00 |  |
| 32 | 0x80 00 00 00 |  |